Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie

adres:   ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego (od strony wschodniej)  z budynku sali gimnastycznej/basenu zamkniętego drzwiami Dp16  oraz schodów i  rampy dla osób niepełnosprawnych wraz z chodnikiem łączącym rampę z istniejącym chodnikiem, zadaszeniem nad tym wejściem  i wykonaniem odwodnienia podestu wejściowego spocznika rampy z odprowadzeniem wody opadowej do najbliższej studzienki.

- Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia obejmuje 
w szczególności:

- Demontaż okna i  wybicie otworu pod montaż drzwi wejściowych

- Montaż witryny szklanej z drzwiami - Poz. Dp16 o odporności EI30   zgodnie z   rys. ( A. PT.5.1 Zestawienie stolarki drzwiowej projektowanej)- drzwi wyposażone w mechanizm kolejności zamykania oraz atestowany samozamykacz na obydwu skrzydłach.

- Wykonanie schodów żelbetowych  oraz murków oporowych  wraz z podbudową  - Detal 3   rys. PK-08  oraz  rys. A.PT.3.2

- wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej w spoczniku przed wejściem wraz z podłączeniem do studzienki kanalizacyjnej.  Rys. APT.1

- Wykonanie rampy dla niepełnosprawnych  wraz z podbudową rys. A.PT2.1

- Wykonanie obustronnych poręczy dla niepełnosprawnych ( zgodnie z Warunkami Technicznymi)

- wykonanie warstw wykończeniowych schodów i rampy

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej z dodatkowymi elementami dla osób niepełnosprawnych  rys A.PT.1  Zagospodarowanie terenu oraz A.PT2.3 (wyjście z sali gimnastycznej)

- Wykonanie zadaszenia szklanego nad wejściem  rys. PK-07

- Wykonanie prac wykończeniowych ścian i podłogi w obrębie wybijanego otworu drzwiowego  wewnątrz i na zewnątrz ( tynki , malowanie od wewnątrz , uzupełnienie ubytków  elewacji zewnętrznej ( ściana ocieplona styropianem ) wraz z wykonaniem warstw wykończeniowych.

Kolorystyka do doboru zgodnie z istniejącą.

- Wykonawca musi wykonać zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, a w związku z utrudnionym dostępem dla ciężkiego sprzętu w miejscu realizacji robót, Wykonawca musi również przewidzieć użycie lekkiego sprzętu lub ręczne wykonywanie prac. Transport należy wykonywać np. wozidłem na osprzęcie kołowym, nie ma możliwości użycia osprzętu gąsienicowego.

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę na podstawie Decyzji nr 968/6740.2/2020

Załączona dokumentacja jest częścią dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania budynków ZSiP pn. Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących do obowiązujących przepisów pożarowych.

Nie wymienione w zakresie prac elementy znajdujące się na załączonej dokumentacji technicznej są poza zakresem zamówienia.